附件2：《车牌识别系统及情报板交通诱导系统技术指标》

| 名称 | 技术指标 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 车牌识别系统 | 控制器 | 1车辆速度范围 5-150km/h； 2.车牌识别率 ≥95%； 3.分辨率900万高清； 4.识别速度：≤0.2s； 5.帧率：≥24帧/秒； 6.使用寿命：符合现行国家/行业设备标准。 |
|  | 抓拍摄像机（枪型） | 1.像素：900万; 2.最低照度：0.1Lux@(F1.2,AGC ON)； 3.图像格式：JPEG； 4.最大图像尺寸：3392*2008； 5.帧率：25fps(3392*2008)； 6.工作温湿度：-40℃~80℃,湿度小于90%(无凝结)； 7.车辆速度范围：5-150km/h； 8.车辆识别率：≥95%； 9.分辨率：≥900万，高清; 10.使用寿命：符合现行国家/行业设备标准； 11.提供第三方检测报告。 |
| 情报板交通诱导系统 | LED情报板 | 户外LED交通诱导屏，像素组成：2R1G，像素密度：3906点/㎡。显示尺寸：长1.6m×高1.28m。模组双面灌胶防水防氧化。交通专用标准全户外防水箱体。提供第三方检测报告。 |
|  | 控制系统 | 异步控制（包含：主控卡*1、接收卡*2），提供接口协议。 |
|  | 立杆 | 1.杆件立臂整体成形，含地笼等相关配件； 2.所有钢构件都进行防腐处理； 3.杆件满足现场实际要求； |
|  | 使用寿命 | 符合现行国家/行业设备标准 |

注：各设备安装配件等应满足行业相关规范要求。