附件：报价函格式

四川济通工程试验检测有限公司

项目名称：  LED屏建设项目（第二次）

项目编号：      SCJTWC20250360

报 价 函

供应商名称（盖章）：

日 期：    年   月   日

目  录

一  报价函	2

二、报价表	3

三、配置参数技术指标	4

四、服务方案	8

五  法定代表人身份证明或授权委托书	9

六、供应商证明材料	11

- 一  报价函

致：四川济通工程试验检测有限公司

1、我方已认真阅读了贵单位发出的        （采购项目名称）      （采购项目编号）询价函，接受贵方邀请函提出的各项要求完成询价函规定的全部工作，总报价（含增值税）为人民币      元（大写：       ）（此报价提供增值税专票£  普票£，税率为   %）。

- 2、项目负责人姓名：    ；年龄：   岁 ，职称：     ，职（执）业证书：        。

- 3、工期：             。

4、如我方中标，我方承诺：

（1）在收到《工作通知单》后，在《工作通知单》规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（4）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照询价文件规定的主要人员及其他主要人员最低要求派遣人员，经你方审批后作为派驻本项目的主要人员且不进行更换。如我方拟派遣的人员不满足询价文件要求，你方有权取消我方中标资格；

（5）我方严格按照清单中设备的品牌型号提供全新货物；

（6）我方提供的设备至少提供1年的质保期。

5、我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6、在合同协议书正式签署生效之前，本报价文件连同你方的《工作通知单》将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

联系人：              联系电话：            联系地址：

供应商名称：        （加盖鲜章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字）

年    月    日

- 二、报价表

| 序号 | 名称 | 厂商或品牌 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） | 单价报价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED屏 |  | 套 | 1 | 45000 |  |
| 合计： |  |  |  |  |  | 元 |

供应商：                        （盖章）

- 日期：     年     月     日

- 三、配置参数技术指标

| 序号 | 标的名称 | 技术指标及配置要求 | 偏离情况 (正/负/无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩显示屏 | ★1、像素点间距≤1.86mm，像素密度≥288906Dots/㎡，像素构成：1R1G1B，单元板分辨率≥14792Dots； 2、SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光； 3、亮度0-820Cd/㎡可调，色温800-20000K可调； 4、水平视角≥175°，垂直视角≥175°，对比度高达10000：1，发光点中心偏距＜0.8%； ★5、刷新率≥6000Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项，投标时需提供带CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件； 6、灰度：采用16bit技术，采用EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，16bit灰度；70%亮度，16bit灰度；50%亮度，16bit灰度；20%亮度，14bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-16bit灰度自定义设置； ▲7、支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；显示屏具有提高显示效果的技术特点，较短距离观看时，可以一定程度上缓解颗粒感问题，以及可以提高整个图像显示的视觉过渡效果，投标时需提供带CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件； 8、显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭LED附着力≥100N； 9、采用网线传导加扰技术，使用时无需配置，接上电源后即可实现各端口的网线传导加扰，防止传输信息的丢失泄密及防止劫持相关设备； 10、HDR高动态光照渲染技术；符合LED显示屏绿色健康分级认证技术；符合绿色健康A级及以上评定要求；符合色彩品质A级及以上评定要求；符合视觉健康A级及以上评定要求； 11、显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果90%； ▲12、通过射频电磁场幅度调制抗扰度和射频连续波传导抗扰度试验，单模块磁吸强度≥10kg，高强度磁吸能力能避免发生掉落事故，投标时需提供带CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件； 13、LED显示屏具备视频图像稳定性监测与控制系统，实时监测视频图像，保证图像质量； 14、工作时噪声满足NR-25（噪声标准曲线）要求，屏前后左右四个方向1.0米处噪音＜1.4dB（A）； ▲15、在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3KV/50Hz,保持1min,不应出现飞弧和击穿现象，投标时需提供带CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件； ▲16、通过防电击等级测试，使用基本绝缘作为基本安全防护，同时使用保护连接和保护接地作为附加安全防护，达到防电击保护I类设备，投标时需提供带CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件； 17、符合GB9254-2021信息技术设备的无线电骚扰限制和测量方法进行测试，电磁辐射（EMC）B级，电源端子骚扰电压限制、电信端口的传导共模（非对称）骚扰电压限制、电信端口的传导共模（非对称）骚扰电流限制及辐射骚扰限制均符合要求，电磁兼容测试满足Class B； ★18、支持软件自定义修改分辨率，自定义分辨率，更加适合LED屏幕的使用；支持分屏操作。支持任意比例拼接素材和多图层叠加；支持无线遥控，手机遥控，一键切换视频；支持与智能播控软件一键IP连接，投标时需提供带CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件； ★19、产品符合GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》，投标时需提供带CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件； ★20、为确保供应商有可靠的供货渠道，且保障产品质量，要求供应商中标后提供生产厂家针对本项目产品售后服务承诺函； 21、为保障产品质量，不接受中性包装，供货面板上具有厂家丝印LOGO，方便到货时验证真伪。 |  |
| 2 | 视频控制器 | 1、支持丰富的数字信号接口，包括2路DVI，1路HDMI，1路SDI； 2、最大带载390万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点； 3、最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 4、支持6路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份； 5、支持对视频信号任意切换，裁剪，缩放； 6、支持3画面显示，位置、大小可自由调节； 7、支持独立音频输入和音频输出，支持HDMI音频解析析； 8、支持RS232串口协议控制； 9、支持亮度和色温调节； 10、支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示； ▲11、设备带有RTC芯片，支持视频控制器和接收卡端的加密管理，通过加密相关的协议实现授权日期内的正常显示，非授权日期无法正常显示，投标时需提供带CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件； ▲12、高带宽数字内容保护技术，为了保证HDMI或者DVI传输的高清晰信号不会被非法录制，设备具备HDCP1.4技术，需投标时需提供带CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 |  |
| ３ | 接收卡 | 1、集成16个HUB75，无需再配转接板； 2、单卡最大带载256×1024像素，最多支持32组并行数据； 3、色温调节，即饱和度调节，增强画面表现力； ▲4、低亮高灰，通过对伽马表算法的优化，使得显示屏在降低亮度时能保持灰阶的完整无损失、完美显示，呈现低亮度高灰阶的显示效果，投标时需提供带CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件； 5、可快速标示出对应网口的接收卡实际硬件连接序号，方便设置屏体的连接关系，网口标序，不同网口和不同主控采用不同颜色显示，方便维护； 6、一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧，解决系统延迟导致的画面不同步问题； 7、画面旋转，单箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意面角度旋转显示； 8、支持任意抽行、抽列、抽点，支持快速升级和快速发送校正系数； 9、支持可以回读接收卡的固件程序、参数并保存到本地； ▲10、可以轻松点亮三角形、梯形、圆形、扇形及各种不规则形状的LED模组和箱体，应用于不同造型的LED显示屏，投标时需提供带CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件； 11、支持接收卡加密和解密；通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态，可以判断，屏体工作状态，无需软件； 12、表面阻燃V-0级，支持电源防反接设计。 |  |
| 4 | 播控软件 | 1、用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件； 2、控制系统软件支持实时监测发送卡网口带载面积，支持网口显示，并有预警显示； 3、控制系统软件可设置只读模式，支持不同权限设置，防止误操作； 4、控制系统软件可设置多功能卡参数，可定时开关大屏电源，设置外接传感器的各种参数； 5、通过控制系统软件快速调试主控，支持处理器软件快速调试，预存模式，EDID更改； 6、软件支持播放编辑节目，支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式文件播放；支持Microsoft Office的Word、Excel、PPT显示；支持时钟、计时、网页、表格、数据库、天气预报显示；支持外部视频、环境信息、体育比分、桌面拷贝播放；支持多页面多分区节目编辑；支持三维特效动画、分区特效等功能； 7、为保证软件所需的安装环境、驱动是否正常工作，控制软件需具有环境自检功能。 |  |
| 5 | 开关电源 | 1、输入电压范围：176VAC-264VAC； 2、额定输入电压：200VAC-240VAC； 3、输出电压：4.5VDC，输出电流：40A，输出功率：200W； 4、厚度：30mm，超薄电源，小尺寸大带载，应用更加灵活； 5、内置输入欠压、过载保护、过压保护、短路保护功能。 |  |

- 四、服务方案

（实施方案、售后服务方案，格式自拟）

- 五  法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位类型：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：                  性别：      年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人签字：

供应商：                         （盖单位章）

年      月       日

注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（二）授权委托书

本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                             的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

| 法定代表人身份证 |  |
| --- | --- |

| 授权代理人身份证 |  |
| --- | --- |

供应商：                          （盖章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年       月      日

注：此页仅适用于委托代理人报价时；法定代表人自行报价不附此页。

- 六、供应商证明材料

（一）营业执照