| 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 微机控制拉伸应力松驰试验机 | 一台 | 1、设备需满足《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224—2023、《预应力混凝土用钢材试验方法》GB/T 21839-2019、《金属材料拉伸应力松弛试验方法》GB/T10120-2013中钢绞线松驰率的测定试验要求。 2、生产厂家需具有认证证书：ISO 9001质量管理体系认证证书、ISO 14001环境管理体系认证证书、ISO 45001职业健康安全管理体系认证证书、国家专精特新“小巨人”企业（提供相关证明材料） 3、最大试验力：300kN 4、有效测量范围：2%—100%FS 5、最大采样频率：≥2.5KHz；试验力分辨力：≥1/7000000FS；（提供相关证明材料） 6、示值准确度：≤±0.5% 7、钢铰线夹具规格：φ12.7、φ15.2 、φ17.8mm 8、夹头移动速度：0.005～50mm/min 9、变形测量范围：0～30mm 10、变形示值相对误差：±0.5% 11、位移分辨力：0.01μm 12、加载头位移示值相对误差：±0.5% 13、力加载速度范围：0.06～6 kN/s 14、加荷速度控制相对误差：±0.5% 15、温度测量分辨力：0.1℃ 16、加载头最大有效行程：100mm 17、试验空间（夹头最大间距）：2250mm 18、控制器无故障（MIBF）时间≥3500小时（提供相关证明材料） 19、控制器可配置配套静态应变仪，静态应变仪的应变信号必须直接接入基于 DSP 全数字闭环电气系统的高分辨率三闭环控制系统,以便实现真实的实时应变控制(投标人出具承诺函原件) 20、300KN卧式主机1台 21、高分辨率三闭环全数字化伺服控制器1套 22、钢绞线专用夹具1套（φ12.7mm、φ15.2 mm、φ17.8mm钢绞线夹具） 23、变形测量装置1套 24、联想计算机1台 25、惠普打印机1台 26、专业试验软件1套（具有国家版权局出具的著作权证书） 27、随机工具1套（夹块更换专用工具） 28、全封闭安全防护罩1套 29、增配压缩夹具(含连接定位工装）≥¢118一套，松弛防护罩(有机玻璃+钢板冲孔）1套 30、控制系统及软件具有功能：支持正弦波，梯形波、方波、三角波、 保载控制；控制通道不限于力、位移、变形、三个闭环 通道，支持最多16通道闭环控制，且平稳切换无冲击；（提供相关证明材料） 31、要求设备结构完善合理，设备具有足够的静态、动态刚度。为保证设备兼容性，要求机架、底座、变形测量系统、自诊断系统、控制系统含试验软件与主机为同一品牌。（提供相关证明材料） |
| 路面半自动渗水仪 | - 一台 | - 一、要求总则： 设备需满足《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025中T0730测定沥青混合料渗水系数规定的要求。 - 二、技术参数要求： - 1、设备为半自动式，上部为透明有机玻璃量筒，容积600mL，上有刻度线； - 2、在100mL及500mL处有粗标线，10mm高度为20mL； - 3、下部为透明有机玻璃筒，外径140mm，内径125mm；通过铝或者不锈钢材质的连接座与上部相接，通过固定座固定在底座上； - 4、底座为铝或者不锈钢材质，底座下方开口150～151mm、外径300mm，上方中部有一个出水口，直径为25mm±2mm； - 5、渗水仪内部设置一个活塞，底部为橡胶塞，渗水仪内部设置一个液位传感器，其与外部显示器连接，试验时显示器实时显示液面高度； - 6、套环：金属圆环，底部为刀口，外径149～150mm，宽度5mm，上壁厚约5mm，可防止密封材料被挤压进入测试面而导致渗水面积不一致； - 7、塑料圈：内径150mm，外径300mm； - 8、配重：铸铁或不锈钢，量块1/2圆，总质量约10kg； - 9、设备内置锂电池，触摸屏显示，可中英文切换，显示屏可实时监测渗水量和渗水时间，自带打印功能。 |
| 全自动坚固性试验仪 | 一台 | - 一、要求总则： 设备需满足《公路工程集料试验规程》JTG 3432-2024、《建设用砂》GB/T 14684-2022、《建设用卵石、碎石》GB∕T 14685-2022、《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019、《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006中集料坚固性的测定试验要求。 - 二、技术参数要求： - 1、盐溶液箱体容积：230L； - 2、盐溶液控温范围：15～30℃ - 3、烘干温度范围：常温～150℃ - 4、控温精度：±0.5℃ - 5、适用网篮： - 5.1φ250×250，数量2； - 5.2φ100×150，数量10； - 5.3Φ70×70，数量16； - 6、箱体外壳材质：铁板静电喷涂； - 7、箱体内胆材质：304不锈钢； - 8、盐溶液温控箱内配有搅拌装置； - 9、加热功率：3kW； - 10、制冷功率：1kW； - 11、外形尺寸：约1650mm×1050mm×2000mm； - 12、电源：220V 50Hz。 - 13、配有加热装置及其制冷装置，无论是低温环境还是高温环境均可控制溶液温度，且配有搅拌装置，确保溶液温度均匀； - 14、带烘干装置，可以实现全试验过程自动控制； - 15、配有自动升降装置，试验过程中实现自动升降； - 16、触摸屏控制，设置好浸泡温度、烘干温度及其升降次数即可自动运行； - 17、实时记录温度并支持导出； - 三、设备主配置要求： - 1、随机工具、资料（网篮、合格证、使用说明、U盘等配件）一套 2、产品厂家须取得 ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证（以上提供厂家盖鲜章扫描件，原件备查）。 |
| 土工布气动拉伸夹具 | 一套 | 1.夹具适用于土工布等布料材质的拉伸试验，执行标准 GB/T 15788-2017 土工合成材料拉伸试验方法（可配套使用土工布专用大变形），采用气动夹持方式，夹持方便可靠不滑移，更换钳口方便。 2.使用范围：最大试验力：20kN； 3.试样最大宽度：200mm； 4.钳口张开宽度：10mm。 |