| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 微机控制电液伺服万能试验机 | 100kN | 1、静音伺服油泵 2、最大试验力：100kN 3、试验机的示值精度:0.5级 4、拉伸夹头间最大距离(计活塞行程）：500mm 5、两丝杠间有效距离：270mm 6、钳口块规格：0-15(平）/6-14/14-22mm 7、上下压板间最大距离：430mm 8、上下压板尺寸:100mm 9、弯曲试验时两支点间距离：30-300mm 10、弯曲试验时支棍最大宽度：140mm 11、弯曲试验最大高度：90mm 12、活塞直径*行程：80*150mm 13、工作台上升速度：0-170mm 14、移动横梁升降速度：240mm 15、油泵电动机功率：1.1kw 16、移动横梁升降电动机功率：0.55kw17、夹头夹紧方式：液压加紧 18、主机尺寸：650*620*1750mm 19、副机尺寸： 700*700*1500mm 20、装箱重量：主机，测力计(含附件):900/400kg |  |
|  | 微机控制电液伺服万能试验机 | 300kN | 1、静音伺服油泵 2、最大试验力：300kN 3、试验机的示值精度:0.5级 4、拉伸夹头间最大距离(计活塞行程）：550mm 5、两丝杠间有效距离：340mm 6、钳口块规格：0-15(平）/10-20/20-32mm 7、上下压板间最大距离：450mm 8、上下压板尺寸:120mm 9、弯曲试验时两支点间距离：30-300mm 10、弯曲试验时支棍最大宽度：140mm 11、弯曲试验最大高度：100mm 12、活塞直径*行程：140*150mm 13、工作台上升速度：0-140mm 14、移动横梁升降速度：240mm 15、油泵电动机功率：1.1kw 16、移动横梁升降电动机功率：0.55kw17、夹头夹紧方式：液压加紧 18、主机尺寸：740*680*1850mm 19、副机尺寸： 700*700*1500mm 20、装箱重量：主机，测力计(含附件):1300/400kg |  |
|  | 微机控制电液伺服万能试验机 | 1000kN | 1、静音伺服油泵 2、最大试验力：1000kN 3、试验机的示值精度:0.5级 4、拉伸夹头间最大距离(计活塞行程）：650mm 5、两丝杠间有效距离：460mm 6、钳口块规格：0-15(平）/13-26/26-40mm 7、上下压板间最大距离：500mm 8、上下压板尺寸:205*205mm 9、弯曲试验时两支点间距离：50-300mm 10、弯曲试验时支棍最大宽度：140mm 11、弯曲试验最大高度：185mm 12、活塞直径*行程：200*150mm 13、工作台上升速度：0-65mm 14、移动横梁升降速度：200mm 15、油泵电动机功率：1.1kw 16、移动横梁升降电动机功率：0.55kw17、夹头夹紧方式：液压加紧 18、主机尺寸：750*860*2200mm 19、副机尺寸： 700*700*1500mm 20、装箱重量：主机，测力计(含附件):2300/400kg |  |
|  | 微机控制电液伺服压力试验机 | 1000kN | 最大载荷 ：1000kN 示值准确度 ：1级 控制方式：计算机三闭环控制和编程控制 最小分辨值：0.1kN 承压板间最大距离：220mm 上下压力板规格：φ220mm/220×250mm 活塞直径*最大行程：φ200×50mm 立柱间距：230mm 电机功率：0.75KW 输入电压:380V(三火一零) 外型尺寸:880×355×1210mm 包装尺寸:1040*450*1370mm |  |
|  | 微机控制电液伺服压力试验机 | 3000kN | 1、框架式机构，结构稳定； 2、大空间、大行程双向油缸活塞，双伺服油泵静音控制，工作效率更加高效、稳定，满足多类型试验要求； 3、配备0.5级高精度轮辐式传感器，检测更加精准； 4、新型压力试验机操作简单，稳定性高，故障率低。 5、最大试验力（kN） 3000 6、压力机准确度等级 0.5级 7、试验力示值相对误差 ±0.5%以内 8、试验力测量范围 10%-900%FS（全程不分档） 9、主机结构：整体铸件 10、立柱间距离（mm） 430 11、承压板间最大距离(mm) 350 12、上下压板尺寸（mm） Φ295 13、活塞行程（mm） 200 14、活塞运动方向控制 双向油缸 15、调整空间方式 垫块调整（最小可调整至100mm，可定做） 16、主机外形尺寸（mm） 600*500*1600 17、油源外形尺寸（mm） 600*600*1500 18、总功率（KW） 1.1 19、输入电压 380V（三火一零） 20、主机重量（kg） 1700 21、油源重量（kg） 300 |  |
|  | 钢筋反复弯曲试验机 | GW-40B型 | - 弯曲钢筋直径范围：¢6-¢40mm - 钢筋正向弯曲角度：0º-180º内任意设定 - 钢筋反向弯曲角度：0º-180º内任意设定 - 工作盘转速：≤40r/s；辊心距离：165mm - 工作盘直径：¢580mm； - 电动机功率：1.5KW |  |
|  | 养护室控温控湿设备 | FHBS-150 | - 养护空间：155m³ - 温度：20±1℃ 3、湿度≥95% |  |
|  | 表面振动压实试验仪 | ZY-4 | 1、 电源电压：380V 2、 电机功率：0.37-1.1KW 3、 震动频率：50HZ 4、 激振力：10-80kN 5、 夯板作用在试样表面静压力：18Kpa以上 6、 试桶规格：钢制大桶一个，内径280mm |  |
|  | 全自动水泥抗折抗压一体试验机 | DYE－300S | - 最大载荷：300kN /10kN - 活塞直径最大行程:φ125*100mm/φ60*50 - 压板直径:上φ138下φ190 /上φ85下φ120 - 压板间距离:280mm / 210mm - 加荷速度:0-10kN/S/0-0.75kN/S - 两立柱间有效距离:200mm/185mm - 示值相对误差:≤±0.5% - 试验力测量范围:4%-100% - 试验力示值相对误差:±0.5% - 输入电压:380V(三火一零) - 电机功率:0.75KW - 外形尺寸:1250*550*1230mm - 包装尺寸:1380*630*1450mm |  |
|  | 双端面磨平机 | SCM-200 | - 工作台电机功率：0.55KW 转1450rpm - 磨削动力头功力：1.1KW×2台 转速2800rpm - 磨轮直径：ф200mm 4、可磨样本规格：出厂配置磨50-100mm的夹具 方块：50×50×50-150×150×150mm 圆柱：ф50-ф150mm 5、平面度：50范围内±0.05mm，垂直度≤0.1mm 6、光洁度：(按机械加工粗糙度标准)Ra3.2 7、冷却装置：自来水冷却 8、自动磨削进给量：0.08-0.4mm可调 9、外形尺寸：长1320mm×宽1050mm×高1200mm |  |
|  | 基桩超声波CT成像测试仪 | RSW-SY8 | 显示模式:12.1寸高亮度真彩液晶屏 分辨率：1280×768 （背光可调） 增益精度:0.5dB 操作方式:电容触摸 动态范围:≥100dB 储存模式:16G电子硬盘 频带宽度:1～500kHz 通讯方式:有线通讯 声幅准确度 :≤3% 数据导出:USB 声时准确度:≤0.5% 深度计数方式:自动计数 接收灵敏度:≤10μV 主控形式:低功耗嵌入式系统 主频：1GHz 内存：512M 道间串扰:≤1/400 发射通道:四个 触发方式:信号触发 接收通道:八个 上传方式:4G/WiFi/蓝牙 一次提升测试剖面:十八个剖面 防护等级:IP65 扫描速度:层析成像检测≥10次循环/秒 声波透射法检测:≥20次循环/秒 供电模式:可拆卸锂电池 电池容量：12000mAh 电池厚度：9mm 续航时间：≥7h 采样方式:通道复用自发自收 机壳:工程塑胶ABS+PC 采样间隔:0.1～200μS 工作温度:-20～+55℃ 记录长度:0.5～4k 外形尺寸:340*275*62mm 发射电压:500V/1000V可调 重量:3.0 kg（含锂电池） 提升装置 提升装置连接方式:有线/无线 记数方式:双向计数 无线传输距离:8m 充电方式:Type-C充电口，支持充电宝边充边用 无线工作时间:≥30h 防水等级:IP65 最小测点间距:1cm 最大提升速度:1.0m/s 外形尺寸:130*110*140mm 重量:1.5 kg |  |
|  | 发电机 | 30KW | - 发电机组 - 功率30KW - 电流54A |  |